ICS 97.100.30

Q 83

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3594—2019

民用炉具节能环保技术要求

Technical requirements of energy saving and environmental protection stoves for civil use

2019 - 07 - 23发布

2019 - 08 - 23实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类	2

5 技术要求	2

5.1 安全要求	2

5.2 使用寿命	2

5.3 热性能指标	2

5.4 烟气污染物排放指标	2

5.5 安全使用要求	3

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省能源局提出、归口并监督实施。

本标准起草单位：山东煤炭节能技术服务中心、山东泰山矿产资源检测研究院、兖矿集团有限公司、淄博柳店炉业有限公司。

本标准主要起草人：巩和一、刘雷、郭玉红、张鉴月、赵仕华、刘泳、许义、郭彦。

民用炉具节能环保技术要求

- 范围

本标准规定了民用炉具的术语和定义、节能环保技术要求。

本标准适用于以民用散煤、民用型煤、兰炭、固体生物质等作燃料，炊事、烤火、通炕取暖的民用炉具和额定供热量小于50 kW的常压民用水暖炉具。具有炊事功能的民用水暖炉可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16154　民用水暖煤炉通用技术条件

GB/T 16157　固体污染源排放中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 21923　固体生物质燃料检验通则

GB/T 25211　兰炭产品技术条件

GB 34169　商品煤质量　民用散煤

GB 34170　商品煤质量　民用型煤

HJ/T 44　固定污染源排气中一氧化碳的测定　非色散红外吸收法

HJ/T 398　固定污染与排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法

HJ 973　固定污染源废气一氧化碳的测定　定电位电解法

- 术语和定义

GB 16154界定的及下列术语和定义适用于本文件。

民用炉具　stoves for civil use

用于居民炊事、烤火、取暖等用途，以民用散煤、民用型煤、兰炭、固体生物质等作燃料的炉具。

民用节能环保炉具　energy conservation and environmental protection stoves for civil use

热性能指标和污染物排放指标均能达到本标准限额要求的民用炉具。

炊事烤火炉　cooking and radiant heating stove

具有炊事和烤火功能的民用炉具。

民用水暖炉　civil water heating stove

在常压状态下，以水为传热介质，额定供热量小于50 kW，具有采暖供热能力的炉具。

通炕取暖炉　heating stove lead to a heatable brick bed

以热烟气为火炕供暖为主，可有热水供暖功能的炉具。

- 分类

民用炉具按用途分为：炊事烤火炉、民用水暖炉、通炕取暖炉、炊暖两用炉等。

- 技术要求

  - 安全要求

    - 水暖炉具应设爆破片或泄压装置，爆破或泄压压力不得超过0.2 MPa，排放内径不小于25 mm，爆破片应采用合格产品，爆破片装在防爆阀体内，阀体通过连接管与水套连接，安装在水套外表面。

    - 水暖炉具在出厂前必须做水套的水压试验，在试验水压0.2 MPa±0.01 MPa时，持续时间5 min后水套无泄漏。

  - 使用寿命

炉具在正常条件下使用，其寿命不低于5年。

  - 热性能指标

    - 炊事烤火炉：

- 炊事火力强度Pc≥1.0 kW，且不小于标称值；

- 炊事热效率η≥35 %；

- 正常使用时，炉具外壁表面温度tb≥60 ℃；

- 炉渣可燃物含量CMd≤5 %。

    - 民用水暖炉：

- 额定供热量Pn不小于标称值；

- 供暖热效率η≥68 %；

- 封火能力应大于10 h；

- 具有炊事功能的民用水暖炉炊事火力强度Pc≥1.0 kW，且不小于标称值，不考核其炊事热效率；

- 炉渣可燃物含量CMd≤5 %。

    - 通炕取暖炉：

- 通炕取暖炉进炕烟温tk不低于300 ℃，最高不超过360 ℃；

- 兼有热水供暖的通炕取暖炉，在将烟气切至烟囱通道时，水暖系统供暖热效率η≥68 %；

- 炉渣可燃物含量CMd≤5 %。

  - 烟气污染物排放指标

在按炉具说明书燃用规定的燃料种类，且燃料质量符合GB/T 21923、GB/T 25211、GB 34169、GB 34170等技术标准的情况下，炉具的烟气污染物排放浓度在折算到烟气含氧量9 %的情况下，限额指标见表1。

- 炉具的烟气污染物排放指标

| 污染物项目 | 限值 | 单位 | 污染物排放监控位置 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 50 | mg/m3 | 烟囱 | GB/T 16157 |
| 一氧化碳 | 0.2 | % | 烟囱 | HJ/T 44或HJ 973 |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 |  | 烟囱排放口 | HJ/T 398 |

  - 安全使用要求

    - 炉具在室内使用时，应无烟气泄漏，并保持室内通风良好，建议用户在室内安装CO报警器。

    - 炉具应装设烟囱通向室外，并保证烟气通畅，不得设置任何形式的烟气挡板（对于通炕取暖炉，选择烟囱与通炕的通道挡板不在此范围）。

    - 炉门和炉盖应平整，装配要严密，保证盖严不漏烟气。

    - 在使用民用水暖炉时，大气连通管、膨胀水箱与炉具之间严禁安装任何形式的阀门，大气连通管、膨胀水箱应安装在室内，以防冻结。在室外安装的民用水暖炉、裸露在室外的管道应有保温措施。

_________________________________