ICS 97.100.30

Q 83

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3595—2019

民用炉具热工及环保试验方法

Test method of thermal performance and Emission standard of air pollutants for civil stoves

2019 - 07 - 23发布

2019 - 08 - 23实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 热工性能试验	1

4.1 试验仪器设备	1

4.2 试验条件	2

4.3 试验准备	2

4.4 试验方法	2

5 环保试验	4

5.1 试验仪器设备	4

5.2 试验条件	4

5.3 试验准备	5

5.4 试验方法	5

6 测试报告	5

附　录　A （资料性附录） 检测报告格式	6

附　录　B （资料性附录） 饱和水的汽化潜热	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省能源局提出、归口并监督实施。

本标准起草单位：山东煤炭节能技术服务中心、山东泰山矿产资源检测研究院、兖矿集团有限公司、淄博柳店炉业有限公司。

本标准主要起草人：巩和一、刘雷、郭玉红、张鉴月、赵仕华、刘泳、许义、郭彦。

民用炉具热工及环保试验方法

- 范围

本标准规定了民用炉具的热工及环保试验方法。

本标准适用于以民用散煤、民用型煤、兰炭、固体生物质等作燃料，炊事、烤火、通炕取暖的民用炉具和额定供热量小于50 kW的常压民用水暖炉具。具有炊事功能的民用水暖炉可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 213　煤的发热量测定方法

GB/T 6412　家庭用煤及炉具试验方法

GB/T 16155—2018　民用水暖煤炉性能试验方法

GB/T 16157　固体污染源排放中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 21923　固体生物质燃料检验通则

GB/T 25211　兰炭产品技术条件

GB/T 30727　固体生物质燃料发热量测定方法

GB 34169　商品煤质量　民用散煤

GB 34170　商品煤质量　民用型煤

DL/T 567.6　火力发电厂燃料试验方法　第6部分：飞灰和炉渣可燃物测定方法

HJ/T 44　固定污染源排气中一氧化碳的测定　非色散红外吸收法

HJ 973　固定污染源废气一氧化碳的测定　定电位电解法

HJ/T 398　固定污染与排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法

NB/T 34010—2012　生物质炊事烤火炉具试验方法

DB37/T 3594　民用炉具节能环保技术要求

- 术语和定义

DB37/T 3594界定的术语和定义适用于本文件。

- 热工性能试验

  - 试验仪器设备

    - 台秤，测量范围0 kg～10 kg，分度值0.005 kg。

    - 磅秤，测量范围0 kg～50 kg，分度值0.02 kg。

    - 秒表、时钟，日差小于1 min。

    - 热电阻、热电偶或水银玻璃温度计，分度值0.2 ℃。

    - 表面温度计或红外线测温仪，分度值1 ℃。

    - 风速计，测量范围0 m/s～10 m/s，分度值0.1 m/s。

    - 电参数测试仪，分度值0.01 V、0.01 A。

    - 水桶2个，容量大于10 L。

    - 蒸发锅一个，根据炉具标注的炊事火力强度确定初始锅水量GC1和蒸发锅直径，见表1。

- 蒸发锅规格和水量

| 炊事火力强度P kW | 蒸发锅直径D mm | 初始锅水量G kg |
| --- | --- | --- |
| ≤2.0 | 240±10 | 6±0.2 |
| 2.0～3.5 | 280±10 | 9±0.2 |
| ＞3.5 | 320±10 | 12±0.2 |

  - 试验条件

    - 环境温度：10 ℃～35 ℃。

    - 相对湿度：＜85 %。

    - 风速：＜1.0 m/s。

    - 试验时炉具应远离其它热源，多炉在同一地点试验时，间距应大于3 m。

  - 试验准备

    - 检查所有使用的检测用仪表应在检定/校准有效期内。

    - 将炉具按说明书进行安装。

    - 需对通炕取暖炉进行测试进炕烟温时，需在距炉体1 m位置处的通炕烟道，预先做好测试孔。

    - 根据炉具的炊事火力强度或额定供热量，准备燃料。燃料种类应与炉具说明书指定的燃料一致，且燃料质量符合GB/T 21923、GB/T 25211、GB 34169、GB 34170等技术标准的要求。燃料量应能满足相应测试方法的需要，测试期间，不得更换燃料。试验前应对测试用燃料取样，并依据GB/T 213、GB/T 30727测定试验用燃料的收到基低位发热量。

  - 试验方法

    - 炊事烤火炉的检测：

- 按GB/T 6412规定的方法检测炊事火力强度和炊事热效率；

- 点火40 min后，使用表面温度计或红外线测温仪测试炉具外壁表面温度tb，共测量3次，每次间隔10 min，以三次所有温度测点的算术平均值作为炉具外壁表面温度；测点的布置可参照NB/T 34010—2012第5.6条目执行；

- 按公式（1）计算炉具的炊事火力强度Pc；

- 按公式（2）计算炉具的炊事热效率η；

- 测试的炉具外壁表面温度算术平均值作为炉具表面温度tb；

- 有辅机的炊事烤火炉的测试应记录辅机功率E；

- 试验结束后，应取试验期间的所有炉渣，按DL/T 567.6对炉渣可燃物含量CMd进行化验分析；

- 炊事热效率的检测应进行两次试验，以两次试验的平均值作为最终试验结果。两次平行试验的炊事热效率允许偏差不得大于5 %，否则重新试验。

(1)

式中：

Pc     ——炊事火力强度，kW；

4.18  ——水的比热容，kJ/(kg·℃)；

G1，G2  ——蒸发锅内初始锅水量和剩余锅水量，kg；

r     ——水在实际沸点温度的汽化潜热，根据实测温度查询附录B，kJ/kg；

tk     ——锅水温度从达到80 ℃开始，经历沸腾，然后降温到80 ℃，期间所经过的时间，s。

(2)

式中：

η     ——炊事热效率，%；

t1，t2  ——锅水初始温度和沸腾温度，℃；

B      ——试验期间燃料煤消耗量，kg；

Qnet，ar  ——燃料煤的收到基低位发热量，kJ/kg；

B1     ——第一种引火材料消耗量，kg；

Qnet，ar 1  ——第一种引火材料的收到基低位发热量，kJ/kg；

B2     ——第二种引火材料消耗量，kg；

Qnet，ar 2  ——第二种引火材料的收到基低位发热量，kJ/kg。

    - 民用水暖炉的检测：

- 额定供热量和供暖热效率的检测按GB/T 16155—2018中条目4.1和4.2的要求进行；

- 按公式（3）计算额定供热量Pn；

- 按公式（4）计算供暖热效率η；

- 供暖热效率的检测应进行两次试验，以两次试验的平均值作为最终试验结果。两次平行试验的供暖热效率允许偏差不得大于5 %，否则重新试验；

- 有辅机的民用水暖炉需记录辅机功率E；

- 完成上述检测项目后，应取试验期间的所有炉渣，按DL/T 567.6对炉渣可燃物含量CMd进行化验分析；

- 做完以上试验，调整炉具使其进入封火状态，连续封火10 h后进行启封，封火期间不许添加燃料。启封后允许添加本试验用燃料，不允许添加引火柴、引火煤等易燃物。若炉具能恢复正常燃烧，则判定其封火能力合格。

(3)

式中：

Pn    ——额定供热量，kW；

Gz    ——总出水量，kg；

tcp   ——平均出水温度，℃；

tjp   ——平均进水温度，℃；

T2-T1  ——试验时间，s。

(4)

式中：

η   ——供暖热效率，%；

B    ——试验期间燃料消耗量，kg；

Qnet，ar ——燃料的收到基低位发热量，kJ/kg。

    - 通炕取暖炉的检测：

- 当炉具已处于稳定燃烧状态，通过通炕烟道排烟时，将热电阻或热电偶插入到其通炕烟道测试孔，测试其烟温tk，℃；

- 烟温每10 min测试一次，至少测试3次，以测试温度的算术平均值作为进炕烟温；

- 有辅机的通炕取暖炉需记录辅机功率E；

- 试验结束后，应取所有炉渣，按DL/T 567.6对炉渣可燃物含量CMd进行化验分析。

    - 具有多功能的民用炉具检测。兼具炊事功能的民用水暖炉或通炕取暖炉，应在结束供暖热效率试验后按GB/T 16155—2018中条目5的要求进行炊事火力强度试验，并按公式（5）计算炊事火力强度Pc。在试验炊事火力强度期间，应使炉具出水温度保持在75±5 ℃。兼具热水供暖功能的通炕取暖炉，在将烟气切至烟囱通道，且不向通炕烟道排烟后，按本标准4.4.2的方法测试其水暖系统的额定供热量Pn和供暖热效率η。

(5)

式中：

Pc    ——炊事火力强度，kW；

G1，G2 ——蒸发锅初始锅水量和剩余锅水量，kg；

r     ——水在实际沸点温度的汽化潜热，根据实测温度查询《水和水蒸汽热力性质图表》，kJ/kg；

3600  ——炊事火力强度试验时间，3 600 s。

- 环保试验

  - 试验仪器设备

    - 烟尘采样仪1台，采样流量分辨率不大于0.1 L/min；

    - 烟气分析仪1台，准确度2.0级。

    - 热电阻、热电偶或水银玻璃温度计，最小分度值不大于2 ℃。

    - 数字差压计或微压计，最小分度值不大于10 Pa。

    - 分析天平，最小分度值不大于0.1 mg。

    - 恒温干燥箱1台。

    - 林格曼烟气黑度图。

  - 试验条件

    - 炉具的安装按本标准4.2条目的规定执行。

    - 若观测烟气黑度，应在白天比较均匀的天空光照下进行，雨雪天、雾天及风速大于4.5 m/s时不应进行观测。

  - 试验准备

    - 按规定要求对测试用仪表进行检定/校准。

    - 在炉具烟气出口1 m位置处的烟囱上，预先做好测试孔。

    - 必要时，检测单位应根据所使用的仪器制作仪器探头支架。

  - 试验方法

    - 环保试验应在热性能试验开始后，炉具燃烧正常的情况下测试。

    - 测试时间不少于2 h，并能确保覆盖2个添加燃料周期。

    - 烟气采样及烟气污染物的检测方法按表2所列的标准进行。测试过程中，应确保探头插入点密封良好，无漏风。观测林格曼烟气黑度等级条件应能达到HJ/T 398中5.1条目的规定。

- 烟气污染物测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 标准编号 | 方法标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | GB/T 16157 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |
| 2 | 一氧化碳 | HJ/T 44 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法 |
|  |  | HJ 973 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法 |
| 3 | 烟气黑度 | HJ/T 398 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 |

    - 根据采样管滤筒上所捕集到的颗粒物量和同时抽取的气体量，计算排气中颗粒物实测浓度。烟气分析仪读数频率为每2 min一次，以其算术平均值作为实测浓度。

    - 实测的烟尘、氮氧化物等排放浓度，应按公式（6）折算到基准氧含量9 %下的浓度。

(6)

式中：

——折算后大气污染物排放浓度，mg/m3；

——实测的大气污染物排放浓度，mg/m3；

——基准氧含量，%；

——实测的氧含量，%。

- 测试报告

民用炉具检测报告格式见附录A，检测单位可根据检测需要，取消不必要的检测项目。

- （资料性附录）
检测报告格式

民用炉具检测报告格式见表A.1。

  - 民用炉具检测报告

| 炉具名称 |  | 炉具型号 |  | 出厂编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉具生产 (研制)厂家 |  | 检测地点 |  | 燃料种类 |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |
| 判定依据 |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  | 检测时间 |  | 检测室温度 |  |
| 检测室风速 |  | 检测室湿度 |  | 辅机运行功率 |  |
| 天气 |  | 室外温度 |  | 室外风速 |  |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 检测结果 | 合格指标 |
| 1 | 热工性能 | 炊事火力强度 | kW |  |  |
| 2 |  | 额定供热量 | kW |  |  |
| 3 |  | 炊事热效率 | % |  |  |
| 4 |  | 供暖热效率 | % |  |  |
| 5 |  | 封火能力 | h |  |  |
| 6 |  | 进炕烟温 | ℃ |  |  |
| 7 |  | 炉渣可燃物含量 | % |  |  |
| 8 | 环保试验 | 烟尘折算浓度 | mg/m³ |  |  |
| 9 |  | 一氧化碳 | % |  |  |
| 10 |  | 林格曼烟气黑度 | 级 |  |  |
| 检测结果评价： 检测单位： （盖章） 检测日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 报告编制： 报告审核： 报告签发： |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
饱和水的汽化潜热

饱和水的气化潜热格式见表B.1。

  - 饱和水的汽化潜热

| 温度t ℃ | 大气压力P MPa | 汽化潜热r kJ/kg |
| --- | --- | --- |
| 95 | 0.084533 | 2269.7 |
| 96 | 0.087692 | 2267.1 |
| 97 | 0.090948 | 2264.5 |
| 98 | 0.094304 | 2261.9 |
| 99 | 0.097762 | 2259.3 |
| 100 | 0.101325 | 2256.6 |
| 101 | 0.104994 | 2254.0 |
| 102 | 0.108773 | 2251.4 |
| 103 | 0.112664 | 2248.7 |
| 104 | 0.116669 | 2246.0 |

_________________________________