ICS 75.020

Z 04

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3598—2019

石油炼制行业绿色工厂评价规范

Specification for assessment of green factory in petroleum refining industry

2019 - 07 - 23发布

2019 - 08 - 23实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 基本要求	2

5 评价内容	3

6 评价方法	3

附　录　A （规范性附录） 石油炼制行业绿色工厂评价指标	4

附　录　B （规范性附录） 部分评价指标计算方法	9

参考文献	11

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省工业和信息化厅提出并监督实施。

本标准由山东省市场监督管理局归口。

本标准起草单位：山东省标准化研究院、山东京博石油化工有限公司、山东寿光鲁清石化有限公司、山东汇丰石化集团有限公司。

本标准起草人：熊绍东、牛星、刘志宏、王建清、张田心、李振华、马千鹏、彭昌会、程兴国。

石油炼制行业绿色工厂评价规范

- 范围

本标准规定了石油炼制行业绿色工厂评价的基本要求，评价内容及评价方法等。

本标准适用于山东省内石油炼制企业绿色工厂的评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6566　建筑材料放射性核素限量

GB/T 7119　节水型企业评价导则

GB 12348　工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 14554　恶臭污染物排放标准

GB 17167　用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 17930　车用汽油

GB 18580　室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581　室内装饰装修材料　溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18582　室内装饰装修材料　内墙涂料中有害物质限量

GB 18583　室内装饰装修材料　胶粘剂中有害物质限量

GB 18584　室内装饰装修材料　木家具中有害物质限量

GB 18585　室内装饰装修材料　壁纸中有害物质限量

GB 18586　室内装饰装修材料　聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB 18587	　室内装饰装修材料　地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB 18588　混凝土外加剂中释放氨的限量

GB 18597　危险废物贮存污染控制标准

GB 18598　危险废物填埋污染控制标准

GB 18599　一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001　质量管理体系　要求

GB 19147　车用柴油

GB/T 20901　石油石化行业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 21367　化工企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 23331　能源管理体系要求

GB/T 24001　环境管理体系　要求及使用指南

GB 24789　用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 26926　节水型企业　石油炼制行业

GB/T 28001　职业健康安全管理体系　要求

GB/T 29115　工业企业节约原材料评价导则

GB 30251　炼油单位产品能源消耗限额

GB 31570　石油炼制工业污染物排放标准

GB/T 36132　绿色工厂评价通则

GB 50034　建筑照明设计标准

GB 50325　民用建筑工程室内环境污染控制规范

DB37/ 2374　锅炉大气污染物排放标准

DB37/ 2375　山东省工业炉窑大气污染物排放标准

DB37/ 2376　山东省区域性大气污染物综合排放标准

DB37/ 2801.6　挥发性有机物排放标准　第6部分：有机化工行业

- 术语和定义

GB/T 36132、GB 31570界定的术语和定义适用于本文件。为了使用方便，以下重复列出了某些术语和定义。

绿色工厂　green factory

实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

[GB/T 36132,定义3.1]

石油炼制　petroleum refining

以原油、重油等为原料，生产汽油馏分、柴油馏分、燃料油、润滑油、石油蜡、石油沥青和石油化工原料等的过程。

[改写GB 31570,定义3.1]

- 基本要求

  - 基础合规性与相关方要求

    - 工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。

    - 工厂近三年内（含成立不足三年）未发生较大及以上的安全、环保、质量等事故。对利益相关方的环境、能耗、碳排放等相关要求做出承诺的，应满足有关承诺的要求。

  - 最高管理者要求

    - 最高管理者在绿色工厂方面的领导作用和承诺满足GB/T 36132中4.3.1 a)的要求。

    - 最高管理者确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，且满足GB/T 36132中 4.3.1 b)的要求。

  - 工厂要求

    - 工厂应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。

    - 工厂应有绿色工厂建设中长期规划及年度目标、指标和实施方案，可行时，指标应明确且可量化。

    - 工厂应传播绿色制造的理念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培育，并对教育和培训的结果进行考评。

- 评价内容

开展绿色工厂评价， 应在国家有关绿色工厂建设要求的基础上，根据石油炼制工厂的特点进行评价。评价指标分为一级指标和二级指标，其中一级指标包括基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效等6个方面。具体评价内容及评价分值见附录A，指标的计算方法见附录B。

- 评价方法

  - 计算方法

    - 绿色工厂评价综合得分计算公式为：

(1)

式中：

Z ——绿色工厂评价综合得分；

Pi ——第i个指标的的实际得分分值；

N ——指标总数。

    - 绿色工厂评价指标包括必选指标和可选指标。必选指标应全部满足。在满足必选指标要求基础上进行可选指标评价。如果满足可选指标要求，该项可选指标得分，否则不得分。

  - 评价方式

绿色工厂评价可由工厂或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，则评价方至少应包括独立于工厂、具备相应能力的第三方组织。

实施评价的组织应查看报告文件、统计报表、原始记录，并根据实际情况，采用与相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等方式收集评价证据。

实施评价的组织应对评价证据进行分析，根据附录A、附录B确定的评价指标及评分标准开展评价。

- （规范性附录）
石油炼制行业绿色工厂评价指标

石油炼制行业绿色工厂评价指标见表A.1。

  - 石油炼制行业绿色工厂评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 指标具体 评价要求 | 指标分项分值 | 指标 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 （20分） | 建筑 （6.5分） | 1 | 工厂的建筑应具有国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、竣工验收消防备案表等。 | 1.6 | 必选 |  |
|  |  | 2 | 新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、应符合国家环保设施“三同时制度”、应符合国家“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。 | 1.2 | 必选 |  |
|  |  | 3 | 工厂综合办公楼、中控室等内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质浓度应符合GB 50325要求。 | 0.6 | 必选 |  |
|  |  | 4 | 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置，工厂制定废弃物、危险化学品的管理制度并有效执行。 | 0.6 | 必选 |  |
|  |  | 5 | 工厂厂房采用钢结构、砌体结构等资源消耗和环境影响较小的建筑结构体系，适用时，并采用多层建筑。 | 1 | 可选 |  |
|  |  | 6 | 工厂的建筑材料应选用蕴能低、高性能、高耐久性建材，优先选用本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗。 | 0.5 | 可选 |  |
|  |  | 7 | 工厂室内装饰装修材料满足国家标准GB 18580～18588和GB 6566的要求。 | 0.5 | 可选 |  |
|  |  | 8 | 工厂厂区绿化适宜，优先种植乡土植物，采用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用。 | 0.5 | 可选 |  |
|  | 照明 （4.4分） | 9 | 工厂人工照明应符合GB 50034规定。 | 1.4 | 必选 |  |
|  |  | 10 | 不同场所的照明应进行分级设计。 | 0.6 | 必选 |  |
|  |  | 11 | 工厂厂区及各房间或场所的照明应尽量利用自然光。 | 0.8 | 可选 |  |
|  |  | 12 | 节能灯等节能型照明设备的使用占比不低于80 %，节能型照明设备有相应能效标准的，不低于标准规定节能评价值要求。 | 0.8 | 可选 |  |
|  |  | 13 | 工厂公共场所的照明采取分区、分组与定时自动调光等措施。 | 0.8 | 可选 |  |
|  | 专用设备 （2.5分） | 14 | 工厂新（改扩）建项目使用的专用设备应满足石化产业规划布局方案的要求，并降低能源与资源消耗，减少污染物排放。 | 1.5 | 可选 |  |
|  |  | 15 | 工厂应不使用产业结构调整指导目录中淘汰类专用设备。 | 1 | 必选 |  |
|  | 通用设备 （2.5） | 16 | 工厂应限期淘汰更新已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的通用设备。 | 0.5 | 必选 |  |

- 表A.1　石油炼制行业绿色工厂评价指标（续）

| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 指标具体 评价要求 | 指标分项分值 | 指标 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 （20分） | 通用设备 （2.5） | 17 | 工厂使用的加热炉、电力变压器等通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。 | 0.5 | 必选 |  |
|  |  | 18 | 工厂使用的电动机、电力变压器、交流电气传动风机等通用设备应保持经济运行。 | 1 | 必选 |  |
|  |  | 19 | 工厂使用的通用设备应采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。 | 0.5 | 可选 |  |
|  | 计量设备 （2分） | 20 | 工厂应依据GB 17167、GB/T 20901、GB 24789等要求配备、使用和管理原料（石油、重油等）、能源、水及其他资源的计量器具和装置。 | 1 | 必选 |  |
|  |  | 21 | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。 | 1 | 必选 |  |
|  | 污染物处理设备设施 (2.1分) | 22 | 工厂应设置适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污物物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应，设备应满足通用设备的节能方面的要求。设置有应急处置方案和设施。 | 1 | 必选 |  |
|  |  | 23 | 含油污水、含硫含氨酸性水、含盐污水、含碱污水、脱硫废水、雨水、生活污水和生产废水，经“清污分流”及“污污分流”后分别处理。 | 0.6 | 可选 |  |
|  |  | 24 | 设有挥发性有机物（VOCs）收集与治理设备设施，并建立有VOCs治理设备设施的运行维护规程、台账等日常管理制度。 | 0.5 | 可选 |  |
| 管理 体系 （15分） | 质量管理体系 （2.7分） | 25 | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 19001的要求的质量管理体系。 | 1.5 | 必选 |  |
|  |  | 26 | 通过质量管理体系第三方认证。 | 1.2 | 可选 |  |
|  | 职业健康安全管理体系 （2.7分） | 27 | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 28001的要求的职业健康安全管理体系。 | 1.5 | 必选 |  |
|  |  | 28 | 通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 1.2 | 可选 |  |
|  | 环境管理体系 （4.5分） | 29 | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 24001的要求的环境管理体系。 | 3 | 必选 |  |
|  |  | 30 | 通过环境管理体系第三方认证。 | 1.5 | 可选 |  |
|  | 能源管理体系（4.5分） | 31 | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 23331的要求的能源管理体系。 | 3 | 必选 |  |
|  |  | 32 | 通过能源管理体系第三方认证。 | 1.5 | 可选 |  |
|  | 社会责任 （0.6分） | 33 | 工厂每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。 | 0.6 | 可选 |  |
| 能源与资源投入 （15分） | 能源投入 （4.8分） | 34 | 工厂应优化用能结构，在保证质量、安全的前提下减少不可再生能源投入。 | 1.5 | 必选 |  |
|  |  | 35 | 工厂应建有能源管理中心。 | 1.2 | 可选 |  |
|  |  | 36 | 工厂开展能源审计。 | 0.75 | 可选 |  |

- 表A.1　石油炼制行业绿色工厂评价指标（续）

| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 指标具体 评价要求 | 指标分项分值 | 指标 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源与资源投入 （15分） | 能源投入 （4.8分） | 37 | 应根据工厂自然环境及周边条件，因地制宜开发利用风能、太阳能等可再生能源；应采取措施，提高天然气等清洁能源的使用比例。 | 0.45 | 可选 |  |
|  |  | 38 | 工厂应对有回收价值的余热余压进行回收利用。 | 0.3 | 可选 |  |
|  |  | 39 | 工厂应采取措施，充分利用混合干气、低压瓦斯气等。 | 0.6 | 可选 |  |
|  | 资源投入 （5.85分） | 40 | 工厂应按照GB/T 7119、GB/T 26926的要求对其开展节水评价工作。 | 1.5 | 必选 |  |
|  |  | 41 | 工厂应满足加工吨原（料）油取水量不大于0.60 m3/t的要求。 | 0.6 | 必选 |  |
|  |  | 42 | 工厂应满足加工吨原（料）油取水量不大于0.50 m3/t的要求。 | 0.2 | 可选 |  |
|  |  | 43 | 工厂应满足加工吨原（料）油取水量不大于0.46 m3/t的要求。 | 0.2 | 可选 |  |
|  |  | 44 | 工厂应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。 | 0.75 | 必选 |  |
|  |  | 45 | 工厂应减少材料，尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。 | 0.75 | 必选 |  |
|  |  | 46 | 使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料。 | 0.35 | 可选 |  |
|  |  | 47 | 工厂原料加工损失率≤0.4 %。 | 1 | 必选 | 参见附录B |
|  |  | 48 | 工厂原料加工损失率≤0.36 %。 | 0.5 | 可选 | 参见附录B |
|  | 采购 （4.35分） | 49 | 工厂应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。 | 1.5 | 必选 |  |
|  |  | 50 | 工厂应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 | 1.5 | 必选 |  |
|  |  | 51 | 工厂向供方提供的采购信息包含有害物质使用、可回收材料使用、能效环保要求。 | 1.35 | 可选 |  |
| 产品 （10分） | 生态设计（3分） | 52 | 在产品设计中引入生态设计的理念。 | 3 | 必选 |  |
|  | 产品指标（4分） | 53 | 全部汽油产品的质量符合GB 17930 国Ⅵ标准要求。全部柴油产品的质量符合GB 19147国Ⅵ标准要求。 | 4 | 必选 |  |
|  | 有害物质使用（2分） | 54 | 工厂生产的汽、柴油产品应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露，满足国家对产品中有害物质限制使用的要求。 | 1.5 | 必选 |  |
|  |  | 55 | 实现有害物质替代。 | 0.5 | 可选 |  |
|  | 减碳（1分） | 56 | 采用适用的规范对产品进行碳足迹核算或核查，利用核算或核查结果对产品的碳足迹进行改善。 | 1 | 可选 |  |
| 环境排放 （10分） | 大气污染物 （2.5分） | 57 | 工厂的大气污染物排放应符合GB 31570、GB 14554、DB37/2374、DB37/2375、DB37/2376等标准以及排污许可证和排放总量控制的要求；国务院生态环境主管部门或省级人民政府明确规定执行大气污染物特别排放限值或超低排放限值的地域范围和时间的，还应按规定达到国家标准中特别排放限值或超低排放限值的要求。 | 2 | 必选 |  |
|  |  | 58 | 工厂的VOCs排放应符合DB37/2801.6的要求。 | 0.5 | 必选 |  |

- 表A.1　石油炼制行业绿色工厂评价指标（续）

| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 指标具体 评价要求 | 指标分项分值 | 指标 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境排放 （10分） | 水体污染物（2.5分） | 59 | 工厂的水体污染物排放应符合GB 31570及山东相应流域水污染排放标准以及排污许可证和排放总量控制的要求。或在满足要求的前提下委托具备相应能力和资质的处理厂进行处理。 | 2.5 | 必选 |  |
|  | 固体废弃物（1分） | 60 | 工厂产生的固体废物（废碱渣、废催化剂、废脱硫催化剂等）的处理应符合GB18597、GB 18598、GB 18599相关标准要求。工厂无法自行处理的（含危险废物），需委托具有能力和资质的企业进行固体废物处理。 | 1 | 必选 |  |
|  | 噪声 (1分) | 61 | 厂界环境噪声排放应符合GB 12348的要求。 | 1 | 必选 |  |
|  | 温室气体 （3分） | 62 | 工厂应采用适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 | 1 | 必选 |  |
|  |  | 63 | 获得温室气体排放量第三方核查声明。 | 1 | 可选 |  |
|  |  | 64 | 核查结果对外公布。 | 0.4 | 可选 |  |
|  |  | 65 | 工厂应利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。 | 0.6 | 可选 |  |
| 绩效 （30分） | 用地集约化(4.5分) | 66 | 按照GB/T 36132 附录A计算工厂容积率，指标值应不低于0.5。 | 0.9 | 必选 |  |
|  |  | 67 | 按照GB/T 36132 附录A计算工厂容积率，指标值应达到0.6及以上。 | 0.3 | 可选 |  |
|  |  | 68 | 按照GB/T 36132 附录A计算工厂容积率，指标值应达到1及以上。 | 0.3 | 可选 |  |
|  |  | 69 | 按照GB/T 36132 附录A计算工厂建筑密度，建筑密度不低于30%。 | 0.9 | 必选 |  |
|  |  | 70 | 按照GB/T 36132 附录A计算工厂建筑密度，建筑密度不低于40%。 | 0.6 | 可选 |  |
|  |  | 71 | 工厂的单位用地面积产值不低于本年度所在地方的单位用地面积产值。 | 1.5 | 必选 |  |
|  | 原料无害化 （3分） | 72 | 按照GB/T 36132 附录A识别、统计和计算工厂的绿色物料（火炬气、轻烃、硫磺等）使用情况。 | 1.8 | 必选 |  |
|  |  | 73 | 按照GB/T 36132附录A计算工厂主要物料的绿色物料（火炬气、轻烃、硫磺等）使用率达30 %及以上。 | 1.2 | 可选 |  |
|  | 生产洁净化（9分） | 74 | 工厂加工吨原(料)油废水产生量≤0.5 t/t | 1.5 | 必选 | 参见附录B |
|  |  | 75 | 工厂加工吨原(料)油石油类产生量≤0.025 kg/t | 1.5 | 必选 |  |
|  |  | 76 | 工厂加工吨原(料)油石油类产生量≤0.02 kg/t | 1 | 可选 |  |
|  |  | 77 | 工厂加工吨原(料)油挥发酚产生量≤0.01 kg/t | 1.5 | 必选 |  |
|  |  | 78 | 工厂加工吨原(料)油挥发酚产生量≤0.005 kg/t | 1 | 可选 |  |
|  |  | 79 | 工厂加工吨原(料)油COD产生量≤0.2 kg/t | 1.5 | 必选 |  |
|  |  | 80 | 工厂加工吨原(料)油COD产生量≤0.15 kg/t | 1 | 可选 |  |
|  | 废物资源化（9分） | 81 | 工厂固体废弃物综合利用率不低于75 %。 | 2.5 | 必选 | 参见附录B |

- 表A.1　石油炼制行业绿色工厂评价指标（续）

| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 指标具体 评价要求 | 指标分项分值 | 指标 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效 （30分） | 废物资源化（9分） | 82 | 炉渣处置率及含贵金属催化剂处置率为100 %。 | 2 | 必选 |  |
|  |  | 83 | 按照GB/T 26926计算水重复利用率，工厂水重复利用率不低于97 %。 | 3 | 必选 |  |
|  |  | 84 | 按照GB/T 26926计算水重复利用率，工厂水重复利用率不低于97.5 %。 | 1.5 | 可选 |  |
|  | 能源低碳化（4.5分） | 85 | 按照GB 30251计算单位能量因数能耗，工厂单位能量因数能耗≤10 kgoe/(t•能量因数) | 2 | 必选 | 参见附录B |
|  |  | 86 | 按照GB 30251计算单位能量因数能耗，工厂单位能量因数能耗≤9 kgoe/(t•能量因数)。 | 0.5 | 可选 | 参见附录B |
|  |  | 87 | 按照GB 30251计算单位能量因数能耗，工厂单位能量因数能耗≤7 kgoe/(t•能量因数)。 | 0.5 | 可选 | 参见附录B |
|  |  | 88 | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品碳排放量，指标应优于全省石油炼制行业的平均水平。 | 1.2 | 必选 |  |
|  |  | 89 | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品碳排放量，指标应优于全省石油炼制行业的先进水平 | 0.3 | 可选 |  |

- （规范性附录）
部分评价指标计算方法

  - 原料加工损失率

原料加工损失率按式（B.1）计算：

(B.1)

式中：

——原料加工损失率，（%）；

——装置的年原料损失量，单位为吨(t)；

——装置的年原料加工量，单位为吨(t)。

  - 加工吨原（料）油废水产生量

加工吨原（料）油废水产生量按式（B.2）计算：

(B.2)

式中：

——加工吨原(料)油废水产生量，单位为立方米每吨(m3/t)；

——统计期内，企业的废水产生量，单位为立方米每吨(m3/t)；

——统计期内，企业加工原（料）油量，单位为吨(t)。

  - 固体废弃物综合利用率

固体废弃物综合利用率按式（B.3）计算：

(B.3)

式中：

——工业固体废物综合利用率，%；

——统计期内，工业固体废弃物综合利用量（不含外购），单位为吨(t)；

——统计期内，工业固体废弃物产生量，单位为吨(t)；

——综合利用往年储存量，单位为吨(t)。

  - 单位能量因数能耗

单位能量因数能耗按式（B.4）计算：

(B.4)

式中：

——单位能量因数能耗，单位为千克标油每吨炼油能量因数[kgoe/(t•能量因数)]；

——炼油（单位）综合能耗，单位为千克标油每吨（kgoe/t）；

——炼油能量因数。

参 考 文 献

[1] GB/T 18916.3—2012　取水定额　第3部分：石油炼制

[2] GB 24848—2010　石油工业用加热炉能效限定值及能效等级

[3] GB/T 31343—2014　炼油生产过程能量系统优化实施指南

[4] GB/T 32039—2015　石油化工企业节能项目经济评价方法

[5] GB/T 36001—2015　社会责任报告编写指南

[6] GB 51245—2017　工业建筑节能设计统一标准

[7] AQ/T 3012—2008　石油化工企业安全管理体系实施导则

[8] HJ/T 125—2003　清洁生产标准　石油炼制

[9] HJ/T 880—2017　排污单位自行监测技术指南　石油炼制企业

[10] HJ 982—2018　污染源源强核算技术指南　石油炼制工业

[11] RB/T 115—2014　能源管理体系　石油化工企业认证要求

[12] SH/T 3192—2017　石油化工装置照明设计规范

[13] SH/T 5000—2011　石油化工生产企业CO2排放量计算方法

[14] DB37/ 754—2015　炼油单位产品综合能耗限额

[15] DB37/ 755—2015　炼油企业单位能量因数能耗限额

[16] DB37/ 1639.1—2015　山东省重点工业产品取水定额　第1部分：烟煤和无烟煤开采洗选等57类重点工业产品

_________________________________