ICS 13.020

Z 10

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3604—2019

淡水渔业生态环境监测规范

Monitoring protocols of freshwater fishery ecological environment

2019 - 07 - 23发布

2019 - 08 - 23实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 淡水渔业生态环境监测分类	1

3.1 常规监测	1

3.2 专项监测	1

3.3 应急监测	1

3.4 采样时间和频率	3

3.5 样品容器的选择与清洗	3

3.6 样品保存方法	3

3.7 水质分析方法	3

4 资料整理与监测报告编写	3

4.1 监测资料整理	3

4.2 监测数据分析、评价	3

4.3 监测报告编制	3

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省海洋与渔业厅提出并监督实施。

本标准由山东省质量技术监督局归口。

本标准起草单位：山东省淡水渔业研究院。

本标准主要起草人：巩俊霞、张金路、田功太、张明磊、陈秀丽、许国晶、李壮、王志忠、杜兴华、唐慎军。

淡水渔业生态环境监测规范

- 范围

本标准规定了淡水渔业生态环境常规监测、专项监测、应急监测的监测项目、分析方法和监测报告的编制方法。

本标准适用于河流、湖泊、水库、池塘等淡水渔业生态环境监测，其它淡水渔业水域环境的监测也可参照进行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838　地表水环境质量标准

GB 11607　渔业水质标准

SC/T 9102.3　渔业生态环境监测规范　第3部分：淡水

SC/T 9102.4　渔业生态环境监测规范　第4部分：资料处理与报告编制

HJ/T 91　地表水和污水监测技术规范

HJ/T 589　突发环境事件应急监测技术规范

- 淡水渔业生态环境监测分类

  - 常规监测

参照SC/T 9102.3、SC/T 9102.4中的规定执行。

  - 专项监测

监测项目根据项目的特定要求确定。监测方法和监测报告的编制参照SC/T 9102.3和SC/T 9102.4中的规定执行。

  - 应急监测

    - 应急监测分类及监测指标

      - 水环境污染

水环境污染分为生活污水污染、工业废水污染、藻类污染、石油类污染、重金属污染、农药类污染：

- 生活污水污染：水温、pH值、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷、硫化物等；

- 工业废水污染：水温、pH值、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷、非离子氨、黄磷、氟化物、氰化物、硫化物、挥发性酚、铜、锌、铅、镉、汞、铬、砷等；

- 藻类污染：水温、pH值、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷、氨氮、浮游生物、叶绿素a等；

- 石油类污染：水温、pH值、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、挥发性酚、石油类等；

- 重金属污染：水温、pH值、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷、铜、锌、铅、镉、汞、铬、砷等；

- 农药类污染：水温、pH值、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷、挥发性酚、硫化物、有机氯（六六六、滴滴涕等）、有机磷（甲基对硫磷、对硫磷等）、菊酯类（溴氰菊酯、杀灭菊酯等）、氨基甲酸酯类（西维因、呋喃丹等）、除草剂类（除草醚、敌稗等）。

      - 自然因素造成的污染

天气及其它自然因素如阴雨天、有机质腐烂引起水质败坏造成的污染：水温、pH值、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷、硫化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐等。

      - 人为因素造成的污染

工程施工或管理不善引起的污染：水温、pH值、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷、硫化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐等。

    - 应急监测采样区域及站位布设

      - 湖泊、水库

对湖库的采样点布设以事故发生地为中心，按水流方向在一定间隔的扇形或者圆形布设站位，并在其上游适当距离布设对照断面。根据污染物的特性在不同水层采样，水深小于3 m，可只采上层(水面下0.5 m)水样；水深3 m～5 m，采上层和下层(水面以下0.5 m、水底以上0.5 m)水样。水深大于5 m，采上层、中层(1/2水深处)和底层水样。水深大于10 m的可每隔5 m左右水层采1个水样。

      - 河流

在事故发生地及下游布设点位，同时在事故发生地上游一定距离布设对照断面。若水流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采样，水深小于5 m，可只采上层(水面下0.5 m)水样；水深5 m～10 m，采上层和下层(水面以下0.5 m、河底以上0.5 m)水样。河流上下层水交换充分的，可酌情减少采样层数。水面宽小于50 m，只设一条中泓垂线；水面宽50 m～100 m，设置左中右三条垂线(即一条中泓垂线和左右岸有明显水流处各一条垂线)；水面宽度大于100 m，酌情增加采样断面。

      - 池塘

一般池塘在进水口、池中心、排水口各设置1个采样点即可。当水体深度小于2 m时，可只采上层(水面下0.5 m)水样；水体深度在2 m～3 m时，采集上层 (水面以下0.5 m)和下层（水底以上0.5 m）水体混合水样；水深大于3 m时，采集上层（水面下0.5 m）、中层(1/2水深处)和下层（水底以上0.5 m）水体混合水样。大型池塘根据具体情况适当增加采样点。池塘的参照采样点可设置在条件相当，邻近的没有发生事故的池塘。

  - 采样时间和频率

应急监测按照现场污染状况确定。

  - 样品容器的选择与清洗

样品容器材质要求和样品容器的清洗原则参照SC/T 9102.3中的规定执行。

  - 样品保存方法

样品保存方法参照SC/T 9102.3中的规定执行。

  - 水质分析方法

水质分析方法参照SC/T 9102.3中的规定执行。

- 资料整理与监测报告编写

  - 监测资料整理

按照监测计划要求对原始资料、监测数据进行分类、筛选形成较全面的数据资料。

  - 监测数据分析、评价

参照SC/T 9102.4的规定执行。

  - 监测报告编制

    - 常规监测报告、专题监测报告

参照SC/T 9102.4的规定执行。

    - 应急监测报告

根据现场情况和监测结果编写监测报告，主要内容有：

- 突发性损害事件发生的时间、接到通知的时间和到达现场监测的时间；

- 事件发生的具体位置和水体类型；

- 现场调查情况；

- 事故现场、参考点、排污口水质化学测定结果；

- 主要污染物的种类、浓度及影响范围；

- 所用的化学分析和生物检测方法；

- 事故发生的性质、原因；

- 各种证据资料(照片、录像、谈话、各种测试的原始数据等)。

_________________________________