ICS 65.120.30

X 20

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3608—2019

冻星鳗鱼片加工技术规程

Technical specification for the processing of frozen conger eel fillets

2019 - 07 - 23发布

2019 - 08 - 23实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

3.1 原料与辅料要求	1

3.2 加工用水	1

3.3 加工要求	1

4 加工技术要点	2

4.1 原料验收	2

4.2 原料存放	2

4.3 原料处理	2

4.4 开片	2

4.5 清洗	2

4.6 选别	2

4.7 分级	2

4.8 分割	3

4.9 分规格	3

4.10 清洗	3

4.11 称重、摆盘	3

4.12 速冻	3

4.13 镀冰衣	3

4.14 装袋	3

4.15 金属探测	3

4.16 装箱	3

4.17 贮存	3

5 生产记录	3

附　录　A （资料性附录） 产品分级标准	5

附　录　B （资料性附录） 产品分割标准	6

附　录　C （资料性附录） 产品规格标准	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由山东省农业农村厅提出并监督实施。

本标准由山东省渔业标准化技术委员会（鲁TC 03)归口。

本标准起草单位：山东美佳集团有限公司。

本标准主要起草人：郭晓华、梁健、王芳、董浩、张永勤、孙爱华、张廷翠、牟玉芳。

冻星鳗鱼片加工技术规程

- 范围

本标准规定了冻星鳗鱼片基本要求、加工技术要点、生产记录。

本标准适用于以鲜、活、冻星鳗（Astrocongermyriaste）为原料，经预处理、开片、清洗、速冻等工艺制成的冷冻鱼片产品的加工过程。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191　包装储运图示标志

GB 2733　食品安全国家标准　鲜、冻动物性水产品

GB 3097　海水水质标准

GB/T 5461　食用盐

GB 5749　生活饮用水卫生标准

GB/T 18109—2011　冻鱼

GB 20941　食品安全国家标准　水产制品生产卫生规范

GB/T 27304　食品安全管理体系　水产品加工企业要求

GB/T 30891　水产品抽样规范

JJF 1070　定量包装商品净含量计量检验规则

- 基本要求

  - 原料与辅料要求

    - 星鳗

原料鱼应符合GB 2733的规定。冷冻原料还应符合GB/T 18109—2011的4.4和4.5的要求。

    - 食用盐

应符合GB/T 5461的规定。

  - 加工用水

加工用水和制冰用水应为饮用水，应符合GB 5749的规定。暂养水应为清洁海水，应符合GB 3097中第二类水质的规定。

  - 加工要求

生产人员、环境、车间及设施、生产设备、生产卫生应符合GB 20941的要求。开片以后鱼片温度宜不高于10 ℃。

- 加工技术要点

  - 原料验收

应按照GB/T 30891的要求抽样，产品质量符合GB 2733的要求，检验合格的产品方可进入下一步加工。宜检查原料来源、索取证明。

  - 原料存放

    - 原料进入加工企业以后，应尽快进行加工，无法及时加工的原料可以进行如下操作。

    - 活鱼进厂后放到暂养池暂养，暂养水为流水或静水，暂养池需具备充氧设备，至少日换水量100 %，暂养密度75 kg/m3，温宜控制在8 ℃～13 ℃，暂养时间不得超过72 h。

    - 鲜原料进厂后应通过加冰暂存或置于冷藏库暂存，保持原料温度0 ℃～4 ℃为宜，暂存时间不宜超过8 h。

    - 冷冻原料存放于-18 ℃及以下的冻藏库。

    - 不同产区的原料宜分开暂养和加工，便于后续产品出现问题追溯。

  - 原料处理

    - 活鱼从暂养池捞出后，放于专用案板上在头部后上方切开约2 cm左右，置于8 ℃～13 ℃水中，一般10 min左右，不宜超过30 min，放净体内的血，然后流水清洗。

    - 冰鲜原料需进行清洗。

    - 冷冻原料需完全解冻，可采用解冻设备或流水解冻，解冻水温不宜高于10 ℃，直至完全解冻为止。

  - 开片

    - 腹部开片

用刀背将头部固定在案板钉子上，从头部下方下刀，沿腹部贴脊椎骨划开至尾尖，去掉脊椎骨，将头部切掉，保存完整背部。

    - 背部开片

用刀背将头部固定在案板钉子上，从头部下方下刀，沿背部贴脊椎骨划开至尾尖，去掉脊椎骨，将头部去掉，保存完整腹部。

  - 清洗

流水清洗鱼体，去掉残留内脏，清洗掉淤血，水温宜控制在10 ℃以下。

  - 选别

将不符合感官要求的、有异味的鱼片挑出。

  - 分级

参照附录A产品分级标准。

  - 分割

参照附录B的要求分割。

  - 分规格

参照附录C要求对产品分规格，允许5 %规格偏差。

  - 清洗

用1 %～2 %的盐水充分清洗鱼片，清洗后进行沥水。水温宜控制在10 ℃以下。

  - 称重、摆盘

产品进行称重、摆盘，产品净含量应符合JJF 1070要求。

  - 速冻

宜于2 h内产品中心温度达到-18 ℃及以下。

  - 镀冰衣

    - 镀冰衣用水，水温不宜高于5 ℃。

    - 单冻品冰衣率宜在10 %以下，10 kg～20 kg盘冻品冰衣率宜在6 %～8 %之间。

  - 装袋

    - 普通包装产品：将镀完冰衣产品装入包装袋中封口。

    - 真空包装产品：产品先进行4.11操作后直接装袋真空包装，无需进行镀冰衣操作。

    - 速冻后产品的包装操作应在清洁卫生的环境中进行。

    - 包装所用材料应符合食品接触材料及制品相应的食品安全国家标准。

  - 金属探测

    - 包装后的产品应进行金属探测。

    - 金属探测机灵敏度至少应达到探片Fe≤2.5 mm；SUS≤3.5 mm。

    - 探测到含有金属的产品应隔离另行处理。

  - 装箱

产品装箱，复称，产品净含量应符合JJF 1070要求，封箱。包装所用材料应符合食品接触材料及制品相应的食品安全国家标准。

  - 贮存

    - 产品应贮存在-18 ℃及以下的冻藏库中，库温波动应保持在±2 ℃内。

    - 不同类型，不同规格，不同批次的产品应分别堆垛，并用垫板垫起，与地面距离不少于10 cm，与墙壁距离不少于30 cm，堆放高度以纸箱受压不变形为宜。

    - 产品应贮存于清洁、卫生、无异味、有防鼠防虫设备的冻藏库内，防止虫害和有害物质的污染及其他损害。

- 生产记录

生产记录应包括暂养记录、盐水配置记录、分级记录、分规格记录、金属探测记录，记录要求按GB/T 27304中的规定执行。

- （资料性附录）
产品分级标准

| 级别 | 标 准 |
| --- | --- |
| 一级 | 鱼体洁白，鱼片完整平滑，无破损，无淤血，弹性好，无异味。 |
| 二级 | 腹部轻微破损不超过1/3或轻微淤血感染不成片（不超过1 cm2），鱼肉颜色呈淡红，鱼片完整平滑，弹性较好，无异味。 |
| 三级 | 腹部破损不超过1/2或淤血感染不超过1/3，有弹性，弹性稍差，无异味。 |

- （资料性附录）
产品分割标准

| 重量 | 操作 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 100 g- | 三去 | 去头、去脏、去脊椎骨。 |
|  | 四去 | 去头、去脏、去脊椎骨、去胸鳍。 |
| 100-300 g | 五去 | 去头、去脏、去脊椎骨、去胸鳍、去背鳍。 |
|  | 六去 | 去头、去脏、去脊椎骨、去胸鳍、去背鳍、去尾鳍。 |
| 300 g+ | 七去 | 去头、去脏、去脊椎骨、去胸鳍、去背鳍、去尾鳍、去臀鳍。 |
|  | 八去 | 去头、去脏、去脊椎骨、去胸鳍、去背鳍、去尾鳍、去臀鳍、去腹骨。 |

- （资料性附录）
产品规格标准

|  | 标 准 |
| --- | --- |
| 粗分 | 100 g-、100～200 g 、200～300 g、300～500 g、500～1 000 g、1 000 g+ |
| 细分 | 18 g- 18～22 g 23～26 g 27～33 g 34～40 g 40～60 g 60～80 g 80～100 g 100～150 g 150～200 g 200～300 g 300～400 g 400～500 g 500～600 g 600～700 g 700～800 g 800～900 g 900～1 000 g 1 000 g+ |

_________________________________