ICS 65.020.01

B 15

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3612—2019

国外引进植物种苗隔离场圃建设规范

Standard for construction of isolated quarantine nursery on imported seeds and seedlings

2019 - 07 - 23发布

2019 - 08 - 23实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 选址要求	1

5 隔离场圃设施	2

5.1 隔离检疫圃	2

5.2 隔离温室	2

5.3 隔离种植圃	2

5.4 检疫检验室	2

5.5 隔离场圃的其他配套设施	2

6 隔离检疫	2

7 隔离场圃管理	2

8 信息资料记录与档案保存	2

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省农业农村厅提出并监督实施。

本标准由山东省农业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省植物保护总站、青岛市植物保护站、山东金种子有限公司。

本标准主要起草人：金扬秀、徐兆春、刘存辉、商明清、李洪刚、张德满、谢传峰、徐鲁、王连刚、王雪影、曹跃文、邵传东。

国外引进植物种苗隔离场圃建设规范

- 范围

本标准规定了国外引进植物种苗隔离场圃的选址要求、隔离场圃设施建设、隔离检疫、隔离场圃管理、信息资料记录与档案保存等规范。

本标准适用于国外引进植物种苗的隔离场圃建设。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23415　隔离检疫圃分级

NY/T 1217　境外引进植物隔离检疫规程

NY/T 3266—2018　境外引进农业植物种苗隔离检疫场所管理规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

隔离场圃　isolated station

将国外引进植物种苗保持隔离检疫状态的官方场所。

隔离检疫　isolated quarantine

在具有自然或人工防护条件的场所或隔离场内对种苗所实施的检验和检疫，通常1年生作物隔离检疫不少于1个生育周期，多年生作物不少于2年。

隔离检疫圃　isolated quarantine station

经过专业设计，具备相应隔离设施和设备，并由农业行政主管部门所属检疫机构认可，按照规定程序操作，专门承担引进植物及其繁殖材料隔离种植、隔离检疫任务的场所。

- 选址要求

隔离场圃应设在周围1 km范围内没有国家规定的农业植物检疫性有害生物发生的区域，周围不得种植同科植物或审批单中规定的有害生物所涉及的寄主植物,且周围有符合防疫要求的围墙或绿化缓冲带，有独立的供水系统，应在隔离场入口处设警示标志。

- 隔离场圃设施

  - 隔离检疫圃

    - 用于高风险的国外引进植物种苗的隔离种植，全方位地保证被检疫植物品种和外界的隔离。

    - 应配备计算机自动控制系统及严格的隔离系统，实现光、温、湿、水、气等自动控制和远程监控。

    - 在植物隔离检疫温室中设置3～5个隔离间。

    - 隔离温室的入口通道依次设置有更衣室、净化室和缓冲室，人员进入各隔离小间之前先更衣，然后用清洁空气吹扫，再经由缓冲室进入各个隔离间。

    - 隔离设施外或内部有排水收集池，容积与种植排水量相当。

  - 隔离温室

用于秋冬季节风险较低的国外引进植物种苗的隔离种植。温室应配有防虫网，防虫网的孔径不超过0.6 mm；大棚周围有1米以上的缓冲地，缓冲地面要有一定的斜坡。其他具体要求参照温室建设相关标准。

  - 隔离种植圃

用于风险较低的国外引进植物种苗的隔离种植。根据国内疫情状况，依据种苗的种类进行分区设计，周围设护栏或拦网，悬挂标识牌。试种期限，一年生植物不得少于1个生长周期，多年生植物不得少于2年。

  - 检疫检验室

隔离场（圃）内应建有病虫害检验鉴定室，鉴定室内应配备消毒处理设备、无菌接种操作台、显微镜、天平、解剖镜等必要的设备，隔离生长期间，发现疑似疫情取样到有关的病虫害检验鉴定室进行检测。

  - 隔离场圃的其他配套设施

隔离场圃应配备必要的隔离材料除害处置设施设备、专用农机具、消防设备以及其他设施等。

- 隔离检疫

国外引进农业植物种苗的隔离检疫程序按照NY/T 1217的规定执行。

- 隔离场圃管理

隔离场圃的管理按照NY/T 3266—2018的规定执行。

- 信息资料记录与档案保存

详细记录、收集、整国（境）外引进农业植物种苗隔离试种过程中的各类信息和资料，建立专门档案，妥善保存。

_________________________________