ICS 67.120.30

B 50

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3626—2019

水产品中石油烃的测定

Determination of petroleum hydrocarbons in fishery products

2019 - 07 - 23发布

2019 - 08 - 23实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 方法原理	1

4 分子荧光分光光度法	1

4.1 试剂和材料	1

4.2 仪器和设备	2

4.3 样品	2

4.4 分析步骤	2

4.5 结果计算与表示	2

4.6 检出限、回收率和精密度	3

5 紫外分光光度法	3

5.1 试剂和材料	3

5.2 仪器和设备	3

5.3 分析步骤	3

5.4 结果计算与表示	3

5.5 检出限、回收率和精密度	4

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由山东省海洋与渔业厅提出并监督实施。

本标准由山东省渔业标准化技术委员会(TC 03)归口。

本标准起草单位：山东省海洋资源与环境研究院、山东省海洋环境监测中心。

本标准主要起草人：孙珊、齐延民、马元庆、张昀昌、王立明、赵玉庭、由丽萍、李佳蕙、董晓晓、白艳艳、苏博、何鑫、张秀珍。

水产品中石油烃的测定

- 范围

本标准规定了测定水产品中石油烃的分子荧光分光光度法、紫外分光光度法。

本标准适用于鱼类、甲壳类、贝类等主要水产品可食用部分中石油烃的测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

GB 17378　海洋监测规范

GB/T 30891　水产品抽样规范

- 方法原理

试样用氢氧化钠-乙醇水溶液皂化，用二氯甲烷萃取并用氧化铝吸附，蒸发二氯甲烷后使用合适溶剂溶解；在激发波长310 nm，发射波长345 nm处进行荧光分光光度测定；在波长225 nm处进行紫外分光光度测定。

- 分子荧光分光光度法

  - 试剂和材料

除非另有说明，所有试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的二级水。

    - 氢氧化钠：优级纯。

    - 无水乙醇：优级纯。

    - 氯化钠。

    - 二氯甲烷：优级纯。

    - 氧化铝：100目～200目，取氧化铝于陶瓷蒸发皿，置于马弗炉内550 ℃下加热4 h，在炉内冷却至约200 ℃后，移入干燥器中冷却至室温，于磨口玻璃瓶内加盖保存。

    - 无水硫酸钠：优级纯，处理过程见4.1.5。

    - 环己烷：优级纯，荧光强度应不超过标准油品(0.1 mg/mL)相对荧光强度的1 %。

    - 氢氧化钠溶液：称取氢氧化钠(4.1.1)240 g溶于水中，加水至1 000 mL。

    - 氯化钠溶液：饱和溶液。

    - 石油类标准储备液(1 000 mg/L)。

    - 石油类标准使用液(100 μg/mL)：移取5.00 mL石油类标准储备液 (4.1.10)于50 mL容量瓶中，用环己烷 (4.1.7)稀释至标线，混匀。

    - 玻璃层析柱：内径10 mm，长约 200 mm，清洗干净，干燥后在柱头装入少许玻璃毛或脱脂棉，待用。

    - 吸附柱：将使用二氯甲烷(4.1.4)浸泡的氧化铝(4.1.5)缓慢倒入玻璃层析柱(4.1.12)，填充高度约为100 mm，再加入无水硫酸钠 (4.1.6)，填充高度约为10 mm。

  - 仪器和设备

    - 分子荧光光度计：分辨率1.0 nm，狭缝1 nm～20 nm，波长范围200 nm～500 nm，并配有1 cm 石英比色皿。

    - 分析天平：感量0.001 g；

    - 旋转蒸发器；

    - 恒温摇床：频率90 rpm～150 rpm，控温范围30 ℃～50 ℃；

    - 实验室常用仪器和设备。

  - 样品

样品的采集和保存等按照GB 17378、GB/T 30891的规定执行。

  - 分析步骤

    - 工作曲线的测定：

- 分别量取0 mL、0.10 mL、0.30 mL、0.50 mL、0.70 mL、0.90 mL油标准使用溶液 (4.1.11)于具塞圆底瓶中；

- 加入20 mL氢氧化钠溶液(4.1.8)和20 mL无水乙醇(4.1.2)，放入恒温摇床于35 ℃中避光振荡5 h，至混合均匀；

- 混合液转入锥形分液漏斗中，用10 mL二氯甲烷洗涤圆底瓶，合并至锥形分液漏斗中，加30 mL 饱和氯化钠溶液(4.1.9)和100 mL水，剧烈震荡(注意放气)，静置分层 (若分层不好，应延长静置时间)，收集有机相；

- 用10 mL二氯甲烷再萃取一次，合并有机相；

- 35 ℃～45 ℃旋转蒸发近干，用少量二氯甲烷溶解，全量转移至吸附柱(4.1.13)过柱，用10 mL二氯甲烷以2 mL/min的流速淋洗，收集全部淋洗液，旋转蒸发近干；

- 氮吹吹干，准确加入10.0 mL 环己烷涡旋混合，待测；

- 以1 mL环己烷(4.1.7)代替样品，按照步骤4.4.1.b)～4.4.1.f)制备空白试样；

- 将环己烷溶液(4.4.1.f)移入1 cm石英比色皿内，按选定的仪器参数测定相对荧光强度 (Ii)；以同样方法测定空白试样(4.4.1.g)相对荧光强度(Ib)；以相对荧光强度(Ii-Ib)为纵坐标，相应的石油烃的浓度(μg/mL)为横坐标，绘制工作曲线。

    - 试样的测定：准确称取2 g～5 g(精确至0.001 g)试样，按照4.4.1.b)～4.4.1.f)步骤，制得分析试样，然后测定分析试样的相对荧光强度(Is)，以(Is - Ib)值从工作曲线上查出相应的石油烃的浓度。

  - 结果计算与表示

按下式计算试样中石油烃：

1= (m1×V1)/M1	(1)

式中：

1——试样中石油烃的质量分数；

m1——从工作曲线上查得的石油烃的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V1——环己烷溶液的体积，单位为毫升(mL)；

M1——样品的称取量，单位为克(g)。

  - 检出限、回收率和精密度

    - 检出限

本方法检出限为0.2×10-6，定量限为0.6×10-6。

    - 回收率

本方法回收率范围为90 %～110 %。

    - 精密度

本方法的批内相对标准偏差小于10 %，批间相对标准偏差小于10 %。

- 紫外分光光度法

  - 试剂和材料

    - 正己烷：优级纯，在紫外波长225 nm处，以水作参比，透光率大于90 %。

    - 石油类标准使用液(100 μg/mL)：移取5.00 mL石油类标准储备液(4.1.11)于50 mL容量瓶中，用正己烷稀释至标线，混匀。

  - 仪器和设备

    - 紫外分光光度计：可在225 nm进行透光率、吸光度检测，配有1 cm石英比色皿。

    - 一般实验室常用仪器和设备。

  - 分析步骤

    - 工作曲线的测定

分别量取0 mL、0.10 mL、0.30 mL、0.50 mL、0.70 mL、0.90 mL油标准使用溶液(5.1.2)，按照4.4.1.b)～4.4.1.e)步骤，制备浓缩液，并以1 ml正己烷(5.1.1)代替样品，制备空白试样浓缩液；氮吹近干，准确加入10.0 mL正己烷涡旋振荡，混合均匀；使用紫外分光光度计在225 nm处测定其吸光值(Ai)及空白试样吸光值(Ab)，将测定数据以吸光值(Ai-Ab)为纵坐标，相应的石油烃的浓度(μg/mL)为横坐标，绘制工作曲线。

    - 试样的测定

准确称取2 g～5 g(精确至0.001 g)试样，按照4.4.1.b)～4.4.1.e)步骤，氮吹近干，准确加入10.0 mL正己烷涡旋振荡，混合均匀制得分析试样；测定分析试样的吸光值(As)，以(As - Ab)值从工作曲线上查出相应的石油烃的浓度。

  - 结果计算与表示

按下式计算试样中石油烃：

 2 = (m2×V2)/M2	(2)

式中：

2——试样中石油烃的质量分数；

m2 ——从工作曲线上查得的石油烃的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V2 ——正己烷溶液的体积，单位为毫升(mL)；

M2 ——样品的称取量，单位为克(g)。

  - 检出限、回收率和精密度

    - 检出限

本方法检出限为0.2×10-6，定量限为0.6×10-6。

    - 回收率

本方法回收率范围为90 %～110 %。

    - 精密度

本方法的批内相对标准偏差小于10 %，批间相对标准偏差小于10 %。

_________________________________