ICS 65.120

B 46

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3633—2019

育肥羊TMR颗粒饲料生产技术规程

2019 - 07 - 23发布

2019 - 08 - 23实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 设备	1

5 原料及配比要求	1

5.1 原料	1

5.2 配合要求	1

6 生产工艺	2

6.1 粉碎粒度	2

6.2 预混合饲料配制	2

6.3 混合	2

6.4 制粒	2

6.5 冷却	2

6.6 筛分	2

6.7 成品包装	2

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省畜牧兽医局提出并监督实施。

本标准由山东省畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东农业大学、山东省畜牧总站、泰安新科饲料有限公司、山东健源生物科技有限公司、青岛市动物疫病预防控制中心、阳信县畜牧兽医局。

本标准主要起草人：张桂国、张崇玉、杨景晁、战汪涛、刘栋、刘刚、张晨、窦桂武、王诚、段笑笑、王玉燕、李泽民、杜美妤、李偲奇。

育肥羊TMR颗粒饲料生产技术规程

- 范围

本标准规定了育肥羊TMR颗粒饲料生产中要求的仪器设备、原料及配比要求、及生产工艺等技术规程。

本标准适用于肉用绵羊、山羊进行肥羔生产或其他以育肥为目的的肉羊不同生长期TMR颗粒饲料生产技术规程。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 816　肉羊饲养标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

TMR颗粒饲料

根据育肥羊营养需要，把粗饲料、精精料和各种营养补充剂经过粉碎、混合、制粒等工艺，加工成颗粒状营养平衡的全混合日粮。

- 设备

  - 牧草粉碎机，筛片孔径1 mm～5 mm。

  - 颗粒饲料生产成套设备，包含粉碎、配料、混合、制粒、包装等颗粒饲料生产整套机械。

- 原料及配比要求

  - 原料

全混合日粮，包含精料和草料两部分。

原料选择范围符合《饲料原料目录》和中华人民共和国农业农村部公告 22号公告中增补的原料，且不能有动物源性饲料原料。

  - 配合要求

满足肉羊育肥期的营养需要。建议精料占比在40 %～70 %，对应的粗饲料占比在30 %～60 %。

示例配方：麦糠20 %，花生秧30 %，苜蓿草10 %，玉米20 %，小麦麸5 %，豆粕4 %，胚芽粕9 %，磷酸氢钙0.2 %，石粉0.57 %，NaHCO3 0.43 %，氯化钠0.43 %，预混料0.37 %。

- 生产工艺

  - 粉碎粒度

精料粉碎粒度0.5 mm～2 mm：将玉米、豆粕、胚芽粕、次粉、麸皮等精料粉碎至0.5 mm～2 mm。

粗料粉碎粒度1 mm～5 mm：将小麦糠，花生秧，苜蓿草等粗饲料粉碎至1 mm～5 mm。

  - 预混合饲料配制

    - 配料人员配料前，应使用法定检验工具，对称量设备进行校准，以保证称量的准确性。

    - 选择适宜的称量设备，以确保称量误差在工艺控制中，其感量不得大于20 g。

    - 对于小于1.0 kg的组分必须放大后再对其称量，称量时 “一人称量，一人复核”。

    - 配制完成的预混合饲料应及时标识。

  - 混合

粉碎好的各种原料使用双轴桨叶式混合机进行混合，保持最佳混合时间，混合好的TMR日粮混合均匀度变异系数（CV）小于10 %。

液体原料添加。对需要添加液体饲料原料的配方，利用液体饲料添加专用设备添加。

  - 制粒

混合后的原料进入到制粒机，60 ℃～65 ℃下蒸汽调质110 s～130 s，进入制粒机；环模压孔直径0.5 cm～0.7 cm，经环模加工，压缩比为10：1，得直径为5 mm～7 mm，长度在1 cm～1.2 cm的颗粒饲料。

  - 冷却

制粒后的颗粒以逆流冷却器进行冷却除湿，使水分降至13 %～15 %。

  - 筛分

以震动分级筛，筛分出适合的粒度，上层筛筛孔＜7 mm，下层筛筛孔＞5 mm，得到直径5 mm～7 mm TMR颗粒饲料，每天对筛网进行检查，发现破损及时更新修补。

得到直径TMR颗粒，外观良好、没有粉沫、没有裂痕、无倒刺，长度均匀、硬度适当。

  - 成品包装

经压缩熟化制成TMR颗粒饲料，成品颗粒整齐度大于98 %，无杂质，以双层无毒聚乙烯塑料袋包装。

_________________________________